Protocolo para detecção de Trichinella spirallis

Método da digestão artificial de amostras colectivas

Colheita de Amostras:

Carcaças Inteiras de Suínos: Pilares do Diafragma  1 grama

Grupos Completos de Amostras (100 Amostras  100 gramas):

Procedimento:

- Aquecer 2,0 L de água da torneira a 45ºC num copo/tina (em banho-maria ou placa de aquecimento);

Adicionar 16 ± 0,5 ml de HCl 25%;

- Colocar copo/tina na placa pré-aquecida com o agitador magnético, controlar a temperatura (45ºC);

- Adicionar 10 g ± 0,2 g de Pepsina;

Notas:

- A solução Ácido-péptica deve ser consistente em qualidade e preparada de modo a não afectar a actividade da pepsina. Importante adicionar o HCl à água e só depois a Pepsina.

- A temperatura durante o processo de digestão não deve exceder os 45 ±2 ºC, pois temperaturas superiores podem inactivar a Pepsina.

- Triturar as 100 g de amostras (carne sem qualquer fáscia ou gordura);

- Transferir a carne triturada para o copo/tina com a solução Ácido-Peptídica já aquecida;

- Regular o agitador magnético na máxima agitação sem provocar salpicos;

- Tempo de digestão das partículas de carne: 30 minutos, normalmente são necessários períodos de digestão mais longos, não devem ser superior a 60 minutos;

- Filtrar a Amostra digerida para a ampola de decantação passando-a pela peneira com malha de 180 μm e respectivo funil (processo satisfatório se na peneira ficar retido ≤ 5% do peso inicial da Amostra);

- Deixar sedimentar a Amostra na ampola de decantação durante 30 minutos;

- Transferir para uma proveta graduada 40 ml do fluido digerido;

- Deixar repousar 10 minutos;

- Retirar por aspiração com uma pipeta 30 ml do sobrenadante e desprezar;

- Verter os 10 ml de sedimento remanescente para a Placa de Petri quadriculada;

- Enxaguar a proveta graduada com mais 10 ml de água da torneira e acrescentar esse volume ao sedimento na Placa de Petri a observar;

- Observação ao estereomicroscópio com uma ampliação de 15 a 20X;

Notas:

- Em caso algum adiar a observação da Amostra final;

- Se a Amostra final não for observada de imediato deve proceder-se à sua clarificação.

- Se a Amostra não for límpida que permita uma boa observação do fundo da Placa de Petri, deve igualmente proceder-se à sua clarificação (deve permitir a leitura de letras de jornal através da Placa de Petri);

- Para grupos até 50 gramas a solução Ácido-péptica pode ser composta por 1 L de água, 8 ml de HCl (25%) e 5 gramas de Pepsina.